DİKKAT!!

ANCAK 474S veya 374S HARDWARE  İÇEREN BİR CİHAZA SAHİPSENİZ BU YAZILIMI YÜKLEYİN !

HARDWARE BİLGİSİ İÇİN NEXT5000XCI VE BOTECH9000CI CİHAZLARDA ARKA PANELDEKİ “IT474SE” VEYA “474S” - ETİKETİNİ ARAMANIZ GEREKİR.

NEXT5000XFTA VE BOTECH9000FTA HARDWARE’Lİ CİHAZLARDA BU ETİKET  “IT374SE” VEYA “374S” OLARAK GÖRÜLECEKTİR.

BU ETİKETLERİN OLMASI DURUMUNDA CİHAZINIZ YENİ HARDWARE’E SAHİPTİR ve DOĞRU YAZILIMI YÜKLEMEK ÜZERESİNİZ!

- Yeni hardware cihaz açılarak hemen farkedilebilir. Öncelikli olarak board farklıdır. FTA ve CI boardları da eskiden olduğu gibi bir birinin aynı değildir.

YENİ IT374SE FTA HARDWARE                                                   YENİ IT474SE CI HARDWARE

- Tuner Sharp F7VZ  0614 tuner kullanılmaya başlanmıştır.

- 0/12 Volt çıkış artık SPDIF çıkış olarak olarak kullanılmaktadır.

- Bu boardlarla kullandığımız SMPS’ler eski boardlarla kullandıklarımızdan farklıdır. Yeni SMPS M280NO30V koduna sahiptir. Fakat bu ibare SMPS üzerinede bulunmayabilir. Trafoda M280LS yazacak. Ekte PDF dosya bu yeni smps in üst görünümü içindir. Hemen farkedileceği gibi . D26, C30, R31, L26, C31 gibi malzemeler bu yeni SMPS’de bulunmuyor. Bunun sebebi yeni Tuner ile artık 30VDC gerilime ihtiyaç olmaması.

YENİ POWER SUPPLY                                                                   YENİ BOTECH 9000 ÖN PANEL PCB

- Yeni Hardware ile eskiden olduğu gibi Botech ve Next modellerin yazılımları biri diğeri yerine yüklenemeyecek.